                                 ANEXA NR 3
            SPECIFICATII TEHNICE CU CERINTELE PENTRU SORTIMENTELE  DE ECHIPAMENT DE PROTECTIE NECESARE IN ANUL 2025
	Nr. Crt.
	Denumire
	Standard
	Cerinte obligatorii
	Documente conform

Legislatiei /mostra  EIP

	Observatii 

	1
	Casca protectie pentru electricieni  (rezistenta la aer electric)
	EN 397

EN 50365
	Calota din HDPE , protectie sporita pentru ceafa;

Suspensie din polietilena, cu fixare in 6 puncte; banda antitranspiratie din piele moale; Greutate calota cca. 230 gr; Sloturi accesorii: 30 mm;

Rezistenta la temperatura: -20gr. C....+50 gr. C;

Rezistenta dielectrica: 1000 V; Marimi: 51-64;

Certificare VDE; Fara orificii de aerisire

Aplicatii: lucru in contact cu arc electric
	· Fisa tehnica 
· Declaratie de conformitate.

· Instructiuni de utilizare in limba romana
	Prezentare mostre

	  2
	Viziera de protectie (anti-arc)+ suport vizier – pentru electricieni
	EN 166

EN 167

EN 168

EN 1731
	Destinat protejarii utilizatorului impotriva efectelor termice ale arcului electric si asigura protectie impotriva stropilor de substante chimice si particule solide.
Caracteristici costructive orientative: 

· Suport viziera din material plastic rabatabil;

· Ecranul vizierei este din policarbonat de 1mm;

· Dimensiune viziera: 210 x 470 mm;

· Vizor din policarbonat, 1 mm;
Vizor cu clasa optica 1.
	- declaratie de conformitate “EC”   

- instructiuni de utilizare in limba romana

- certificat de calitate si garantie


	Prezentare mostre

	 3
	Cizme electroizolante pentru electricieni - (marime 45)
	SR EN 20347

SR EN 50321
	· Rezistente impotriva efectelor termice ale arcului electric

· Rezistente la : acizi, ulei, ozon, temperaturi foarte joase (Tip: AHZC)


	- declaratie de conformitate “EC”   

- instructiuni de utilizare in limba romana

- certificat de calitate si garantie
declaratie de conformitate “CE”  

· prevazut cu marcajul de conformitate de securitate  “CE“ aplicat direct
	Prezentare mostre

	 4
	Manusi electroizolante – pentru electricieni

Clasa “0” (marime 10)
	EN 61482-1-1

ASTM  F2675 / F2575 M-13
	· Rezistente impotriva efectelor termice ale arcului electric

· Rezistente la : acizi, ulei, ozon, temperaturi foarte joase (Tip: AHZC)
· 
	- declaratie de conformitate “EC”   

- instructiuni de utilizare in limba romana

- certificat de calitate si garantie

- declaratie de conformitate “CE”  

prevazut cu marcajul de conformitate de securitate  “CE“ aplicat direct
	Prezentare mostre

	 5
	Manusi electroizolante – pentru electricieni

Clasa “1”(marime 10)
	EN 61482-1-1

ASTM  F2675 / F2575 M-13
	· Rezistente impotriva efectelor termice ale arcului electric

· Rezistente la : acizi, ulei, ozon, temperaturi foarte joase (Tip: AHZC)
	- declaratie de conformitate “CE”   

- instructiuni de utilizare in limba romana

- certificat de calitate si garantie

declaratie de conformitate “CE”  

prevazut cu marcajul de conformitate de securitate  “CE“ aplicat direct
	Prezentare mostre

	 6
	Manusi electroizolante-pentru electricieni

Clasa “2”(marime 10)
	EN 61482-1-1

ASTM  F2675 / F2575 M-13
	· Rezistente impotriva efectelor termice ale arcului electric

-Rezistente la : acizi, ulei, ozon, temperaturi foarte joase (Tip: AHZC)
	- declaratie de conformitate “EC”   

- instructiuni de utilizare in limba romana

- certificat de calitate si garantie

- declaratie de conformitate “CE”  

prevazut cu marcajul de conformitate de securitate  “CE“ aplicat direct
	Prezentare mostre

	7
	Dispozitiv cu apărătoare de protecţie pentru manevrarea siguranţelor MPR – pentru electricieni / 

Cod produs:MMPS/1-MPR

	Cod produs:MMPS/1-MPR

	Domeniu de utilizare: Dispozitivul cu apărătoare de protecţie este un echipament destinat electricienilor care efectuează manevre de introducere şi extragere a siguranţelor cu mare putere de rupere în instalaţii electrice de joasă tensiune (tensiuni nominale sub 1 kV).
Dispozitivul de manevrare a siguranţelor MPR este executat din materiale electroizolante şi ignifuge şi permite cuplarea la siguranţe având mărimi cuprinse între 00 şi 3. 

Apărătoarea de protecţie are rolul de a proteja braţul operatorului faţă de efectul termic al arcului electric ce s-ar putea produce accidental la introducerea sau extragerea siguranţelor. Apărătoarea este realizată din piele bovină tăbăcită cu săruri de crom.

Lungimea totală a dispozitivului este de cca. 39 cm.


	- declaratie de conformitate “EC”   

- instructiuni de utilizare in limba romana

- certificat de calitate si garantie


	Prezentare mostre

	 8
	Prajina electroizolanta modulara cu utilizare multipla – tip PMU (timp uscat) – 
Cod prajina electroizolanta: PMU-110-2-B/ba (Un=110 Kv)
Cap”baioneta”
	Cod prajina electroizolanta: PMU-110-2-B/ba (Un=110 Kv)
Cap”baioneta”

SR EN 61230

SR EN 61235
	Prăjinile electroizolante modulare cu utilizare multiplă tip PMU sunt prăjini robuste, compuse din 1 până la 3 module, putând fi utilizate pentru aproape toate tipurile de lucrări în instalaţii electrice exterioare şi interioare de medie şi înaltă tensiune, pe timp uscat (fără precipitaţii). 

Date constructive: Prăjinile electroizolante modulare sunt prevăzute, conform probelor de certificare, cu sistem de cuplare tip “baionet RO”, care poate fi reglat în două poziţii: fixă sau articulată (când este permisă o înclinare de 5-6° a sistemului de cuplare faţă de axa prăjinii). 
Prăjinile electroizolante modulare au în componență tuburi izolante realizate din răşină armată cu fibră de sticlă cu diametre de 42 mm.
	· Fisa produs
· Declaratie  de conformitate CE
· Instructiuni utilizare in limba romana

· Certificat de calitate si garantie

	Prezentare mostre

	9
	Prajina electroizolanta telescopica cu utilizare multipla – tip PTU (lmax<3m)
Cod prajina electroizolanta: PTU-20-110 F (Un=110Kv)

Cap “Hexagon 12” – tip C
	Cod prajina electroizolanta: PTU-20-110 F (Un=110Kv)

Cap “Hexagon 12” – tip C
SR EN 61230

SR EN 61235
	Domeniu de utilizare: Prăjinile electroizolante telescopice (PTU) sunt realizate din două elemente tubulare (de diverse diametre) care pot fi extinse sau pliate într-un mod nedemontabil și pot fi utilizate la lucrări sau manevre atât în staţii de transformare, cât şi pe linii electrice aeriene, pe timp fără precipitaţii.

Date constructive: Prăjinile electroizolante telescopice sunt prevăzute, conform probelor de certificare, cu sistem de cuplare tip “hexagon 12” tip C sau tip F, care permite cuplarea altor dispozitive de protecţie, adaptoare sau accesorii. La cererea clientului, prăjinile pot fi prevăzute și cu alte sisteme de cuplare (“baionet RO”, “universal”, etc.).

Aceste tipuri de prăjini pot fi utilizate la lucrări sau manevre atât în staţii de transformare, cât şi pe linii electrice aeriene.

Prăjinile electroizolante telescopice au în componență tuburi izolante realizate din răşină armată cu fibră de sticlă cu diametre între de 37 și 42 mm.


	· Fisa produs

· Declaratie  de conformitate CE 

· Instructiuni utilizare in limba romana

· Certificat de calitate si garantie

	Prezentare mostre

	10
	Prajina electroizolanta telescopica cu utilizare multipla – tipPTU (lmax<3m)
Cod prajina electroizolanta: PTU -20-45 C

Cap “Hexagon 12” – tip C

(Un=20Kv)
	Cod prajina electroizolanta: PTU -20-45 C

Cap “Hexagon 12” – tip C

(Un=20Kv)
SR EN 61230

SR EN 61235
	Domeniu de utilizare: Prăjinile electroizolante telescopice (PTU) sunt realizate din două elemente tubulare (de diverse diametre) care pot fi extinse sau pliate într-un mod nedemontabil și pot fi utilizate la lucrări sau manevre atât în staţii de transformare, cât şi pe linii electrice aeriene, pe timp fără precipitaţii.

Date constructive: Prăjinile electroizolante telescopice sunt prevăzute, conform probelor de certificare, cu sistem de cuplare tip “hexagon 12” tip C sau tip F, care permite cuplarea altor dispozitive de protecţie, adaptoare sau accesorii. La cererea clientului, prăjinile pot fi prevăzute și cu alte sisteme de cuplare (“baionet RO”, “universal”, etc.).

Aceste tipuri de prăjini pot fi utilizate la lucrări sau manevre atât în staţii de transformare, cât şi pe linii electrice aeriene.

Prăjinile electroizolante telescopice au în componență tuburi izolante realizate din răşină armată cu fibră de sticlă cu diametre între de 37 și 42 mm.
	· Fisa produs;

· declaratie de conformitate “CE”  
· Instructiuni utilizare in limba romana

· Certificat de calitate si garantie
	Prezentare mostre

	11
	Detector de medie tensiune – tip DETECT  3- 10kV– pentru electricieni
	SR EN 61243-1:2006+A1:2010
	Noua gamă de detectoare de tensiune DETECT, ce folosește tehnologia cu multi-senzori și microprocesoare, este destinată verificării prezenţei/lipsei tensiunii prin contactul direct cu elemente ale instalaţiilor electrice interioare şi exterioare de medie tensiune, pe timp uscat (fără precipitații) sau cu precipitaţii. Această nouă gamă asigură indicații precise în zone cu câmpuri perturbatoare.
Detectoarele de tensiune sunt de tip capacitiv și sunt realizate în 3 variante constructive pentru 3 game de tensiuni: 3 – 10 kV,
Detectoarele de tensiune – tip DETECT au carcasele realizate din policarbonat de culoare roşu transparent, material cu foarte bune proprietăţi mecanice şi dielectrice. La partea inferioară, carcasa este prevăzută cu un sistem de cuplare “universal” care permite înclinarea detectorului față de axa prăjinii la 30˚, 60˚ sau 90˚. Pentru a putea fi utilizate cu prăjinile electroizolante telescopice prevăzute cu sistem de cuplare cu locaș “hexagon 12”, detectoarele sunt livrate împreună cu un adaptor hexagonal.

Elementele optice indicatoare (12 LED-uri roşii, 1 LED verde, 3 LED-uri portocalii) precum şi difuzorul de semnalizare acustică asigură o semnalizare optică și acustică extrem de perceptibilă în condiții de lumină și zgomot puternic. Pentru a oferi o cât mai bună vizibilitate a semnalizărilor optice, LED-urile de culoare roșie sunt dispuse atât pe panoul de semnalizare și control (4 LED-uri), cât și lateral, diametral opus, în zona mediană a carcasei (2×4 LED-uri). Această poziționare permite observarea semnalizării atât de persoana care manevrează detectorul, cât și de către o persoană poziționată lateral.

Chiar și în cazul în care este necesară poziționarea înclinată a detectorului (la 30˚, 60˚ sau 90˚) față de axa prăjinii, LED-urile de culoare roșie dispuse lateral permit vizualizarea semnalizării optice de prezență a tensiunii.

Panoul de semnalizare și control conține:
– butonul de test al dispozitivului integrat de control
– difuzorul de semnalizare acustică
– 4 LED-uri de culoare roșie pentru verificarea prezenţei/lipsei tensiunii prin contactul direct cu elemente ale instalaţiilor electrice interioare şi exterioare de medie tensiune
– 3 LED-uri de culoare portocalie pentru indicarea funcției de autotestare și de avertizare a descărcării bateriei
– 1 LED de culoare verde pentru indicarea perioadei de “pregătit de lucru”
	· Fisa produs

· declaratie de conformitate “CE”  

· Instructiuni utilizare in limba romana
· Certificat de calitate si garantie
	Prezentare mostre

	12
	Detector de tensiune – tip DTCIER – pentru instalații electrice MT

 6- 20kV– pentru electricieni
	SR EN 61230
SR EN 61235
	Detectorul de tensiune DTCIER 6-20 kV este destinat verificării prezenţei/lipsei tensiunii prin contactul direct cu elemente ale instalaţiilor electrice interioare şi exterioare de medie tensiune, pe timp uscat (fără precipitații).

Detectoarele de tensiune tip DTCIER au carcasele realizate din policarbonat de culoare roşu transparent, material cu foarte bune proprietăţi mecanice şi dielectrice. La partea inferioară, carcasa este prevăzută cu un sistem de cuplare cu locaș “hexagon 12”, pentru a putea fi utilizate cu prăjinile electroizolante telescopice prevăzute cu sistem de cuplare cu locaș hexagonal.

Panoul de semnalizare și control conține:
– butonul de test pentru verificarea circuitelor electronice
– difuzorul de semnalizare acustică
– 4 LED-uri de culoare roșie pentru verificarea prezenţei/lipsei tensiunii prin contactul direct cu elemente ale instalaţiilor electrice interioare şi exterioare de medie tensiune
– 1 LED de culoare verde pentru indicarea perioadei de “pregătit de lucru”

Detectoarele tip DTCIER sunt calibrate în Laboratorul de Înaltă Tensiune Romind, fiind în permanentă stare de veghe.
	· Fisa produs

· declaratie de conformitate “CE”   

· Instructiuni utilizare in limba romana

· Certificat de calitate si garantie
	Prezentare mostre

	13
	Detectoare joasa tensiune tip Eazy Volt Pro - pentru electricieni
	EN 61243-3
	Detectoarele de joasă tensiune bipolare (cunoscute şi sub denumirea de Multitestere) EazyVolt Basic, EazyVolt Pro LED şi EazyVolt Pro LCD asigură semnalizarea optică şi acustică a prezenţei și nivelului tensiunii alternative şi continue, indicarea monopolară a fazei reţelei, verificarea continuităţii circuitelor electrice.

Începând de la o tensiune de peste 50 V c.a./ 120 V c.c., în măsurătoare bipolară, detectoarele semnalizează optic și acustic prezenţa tensiunii periculoase.
Detectoarele semnalizează prezenţa tensiunii, optic, în configurație bipolară, şi în condiţiile în care bateriile sunt descărcate sau lipsesc.
Detectoarele au o construcţie compactă, protecție la supratensiuni (EazyVolt Basic – CAT III 600 V / CAT II 600 V, EazyVolt Pro LED și EazyVolt Pro LCD -CAT III 1000 V / CAT IV 600 V), un grad ridicat de protecţie (vezi tabel), funcţie de autotestare, funcţie de mini-lanternă cu un led amplasat frontal pentru iluminarea zonei de lucru (EazyVolt Pro LED și EazyVolt Pro LCD) şi funcţie de deconectare automată ce previne descărcarea prematură a bateriilor. Detectoarele sunt în permanentă stare de veghe (stand-by), efectuarea unei măsurători putând fi realizată imediat, fără a fi necesară acţionarea vreunui buton de pornire.
Multitesterele EazyVolt Pro LCD sunt echipate cu o sarcină internă capabilă să declanşeze un dispozitiv RCD la un curent de 30 mA / 230 V c.a. prin simplul contact al bornelor aparatului la un conductor de fază și la nulul de protecție (PE) și prin apăsarea celor 2 butoane simultan.

EazyVolt Pro LED și EazyVolt Pro LCD au indicatoare de semnalizare pe lateral, pentru indicarea prezenței tensiunii și semnalizare acustică. 
	· Fisa produs

· declaratie de conformitate “CE”  

· Instructiuni utilizare in limba romana
· Certificat de calitate si garantie
	Prezentare mostre


