DATE TEHNICE POMPE 09-B101 A,B,C; 09-B102 A,B; 09-YP5E

1.Pompa centrifuga multietajata 09-YP5E instalatia Cracare Catalitica:

-Vehiculeaza apa DEMI;

-Tde lucru=104 0C;

-Tmaxima=110 0C;

-Paspiratie =1,2 bari;

-Prefulare=55 bari;

-Etansarea solicitata este API PLAN 32 SIMPLA.

2.Pompa centrifuga 09-BP101 instalatia BELCO:

-Vehiculeaza:

| Apa recirculata Quench/Spray Tower (Aspitatie 09B-P101) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSS 2/sapt | TDS 2/luna | Sulfiti (SO3²) 2/luna | pH 2/luna | CCOCr 2/luna | Cloruri 2/luna | NO3- | NO2- |
| mg/l | ppmCaCO3 | mg/l |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| 2245 | 29920 | 10000 | 7.08 | 1815.64 | 35.6 | - | - |

-Tde lucru63 =630C;

-Tmaxima=85 0C;

-Prefulare=4,5 bari;

-Etansarea solicitata este API PLAN 32 SIMPLA, iar desenul anexat este de la etansarea dubla cu care a fost echipata pompa.

3.Pompa centrifuga 09-BP102 instalatia BELCO:

-Vehiculeaza:

| Apa recirculata FM (09B V101) Aspiratie 09 BP 102 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TSS 2/luna | TDS 2/luna | pH 2/luna | Cloruri 2/luna |
| mg/l | ppmCaCO3 |  | mg/l |
| 1525 | 4100 | 7.14 | 10.04 |

-Tde lucru63 =610C;

-Tmaxima=80 0C;

-Prefulare=7,2 bari;

-Etansarea solicitata este API PLAN 32 SIMPLA, iar desenul anexat este de la etansarea dubla cu care a fost echipata pompa.