SPECIFICATIE TEHNICA

FURTUNURI PENTRU BRATELE DE INCARCARE - RAMPA AUTO

1. Furtun = 2 buc, cu caracteristicile:

Lungime = 3100 mm

Presiunea nominala de lucru = 16 bar

Diametrul interior = 100 mm

Diametrul exterior = 116 mm

Numar insertii = 4

Temperatura: -30℃ / +90℃

Material: cauciuc NBR rezistent la produse petroliere; cu insertie metalica

2. Furtun = 2 buc, cu caracteristicile:

Lungime = 3500 mm

Presiunea nominala de lucru = 16 bar

Diametrul interior = 100 mm

Diametrul exterior = 116 mm

Numar insertii = 4

Temperatura: -30℃/ +90℃

Material: cauciuc NBR rezistent la produse petroliere; cu insertie metalica

Cele 4 furtunuri trebuie echipate  obligatoriu cu coliere de siguranta din aluminiu tip Spannloc, EN14420, DN100 (4” ) (2 seturi/furtun),